郑州航空工业管理学院龙子湖校区20-21号、23号学生公寓

改造提升（一）项目第一标段

- 改造范围：20号学生公寓，以21号楼连廊变形缝处为界限，连廊及大厅划分到20号楼第一标段，变形缝划分到21号楼第二标段。

- 1、宿舍铲除原墙面、天棚乳胶漆及腻子面，局部铲除原墙面简易壁纸；走廊、连廊、一层大厅铲除原墙面（1层墙裙以上，吊顶以下；2-6层墙裙以上），天棚（2-6层）乳胶漆及腻子面；楼梯间墙面及天棚铲除原墙面、天棚乳胶漆及腻子面；盥洗间、卫生间、走廊阳台铲除天棚乳胶漆及腻子面；拆除的建筑垃圾清运出校外，运距自行考虑。备注:一层走廊、连廊、大厅净高2.71m,2-6层走廊、连廊净高3.34m。

新建做法：

宿舍墙面及天棚：1.基层清理，涂刷专用界面剂一遍2.腻子种类:成品腻子2遍3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍；

宿舍踢脚线：1.基层清理，涂刷专用界面剂一遍；2.腻子种类:耐水腻子2遍，3.油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸3遍；

走廊、连廊、一层大厅墙面(1层墙裙以上，吊顶以下，2-6层墙裙以上)；天棚（2-6层）：1.基层清理，涂刷专用界面剂一遍2.腻子种类:成品腻子2遍3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍；

楼梯间墙面及天棚（1-6层）：1.基层清理，涂刷专用界面剂一遍2.腻子种类:成品腻子2遍3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍；

楼梯踏步侧边：1.基层清理，涂刷专用界面剂一遍；2.腻子种类:耐水腻子2遍，3.油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸3遍；

盥洗间、卫生间、走廊阳台天棚：1.基层清理，涂刷专用界面剂一遍2.腻子种类:成品腻子2遍3.油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍。

- 2、一层走廊、连廊：拆除原600*600矿棉板吊顶；拆除的建筑垃圾清运出校外，运距自行考虑。

新建做法：1.面层：600*600*0.8mm厚冲孔铝扣板 ，颜色与甲方协商后确认，按原吊顶高度。2.龙骨：嵌入式铝合金方板天棚龙骨（不上人) 600*600mm,规格、厚度：主龙骨高38mm厚1mm,副龙骨高32mm厚0.5mm,Φ6钢筋吊杆，双向吊点，间距900-1200mm,铝合金压条。

- 3、宿舍内拆除原荧光灯（每间2个）；宿舍阳台（每间1个）、卫生间（每间3个）、盥洗间（每间3个）、2-6层公共区域（含连廊阳台）、楼梯间拆除原φ300吸顶灯；保护性拆除感烟探测器（一层走廊、连廊）；拆除的建筑垃圾清运出校外，运距自行考虑。

新建做法：

宿舍：1.名称：LED吸顶灯2.规格:200×1000mm， 36W，色温4000K,光源广通维持率：L80≥50000小时，国家3C认证；

宿舍阳台、卫生间、盥洗间、2-6层公共区域（含连廊阳台）、楼梯间：1.名称：LED吸顶灯2.规格:φ350mm 36W,光衰L70≥20000小时，国家3C认证；

一层走廊、连廊：1.名称:LED集成面板灯2.规格:600×600 36W，色温4000K,光衰L80≥30000小时，国家3C认证3.防护等级：IP20，4.安装方式:嵌入式；

感烟探测器恢复，利旧且含感烟探测器调试。

- 4、走廊、连廊、楼梯间（1-6层1.5m高）采用刨洗机墙面基层机械打磨拉毛处理原抹灰墙面，高度1.5m,（备注：不铲除抹灰面，只拉毛原抹灰墙面）；楼梯间窗户下局部铲除抹灰层。

新建做法：1.部位:走廊、连廊、楼梯间：1.墙裙,高度1.5m2.墙体类型:抹灰面砖墙3.基层清理，涂刷专用界面剂一遍3.安装方式:粉状型建筑胶粘贴4.面层材料品种、规格、颜色:300×600×8mm白色面砖，白色专用防霉防污填缝剂填缝；

阳角专用胶粘贴20*20mm*1.5mm铝合金装饰角线；

楼梯间窗下等局部受潮部位20mm 1:3水泥砂浆抹灰。

5、原宿舍防盗门、衣柜门，暖气片除锈喷漆,醇酸磁漆二遍，不拆除直接现场喷漆，含成品保护。

6、拆除楼梯间及公共区域木质防火门，更换1.浅灰色乙级钢制防火门,内部填充水泥板2.门框钢板厚度1.2mm,门扇钢板厚度0.8mm,门扇厚度50mm,内部填充水泥板3.防火等级:乙级4.亮窗带防火玻璃,含门锁、闭门器及五金件等。

- 7、宿舍水泥柜子内部专用胶贴贴2mm厚白色亚克力板。

- 8、所有塑钢窗户原密封胶铲除，基层清理，双面打防水耐候胶，含发泡胶密封及局部注浆等所有材料。拆除的建筑垃圾清运出校外，运距自行考虑。

- 9、拆除走廊立面、天棚原木质伸缩缝，重新安装安装1.5mm厚不锈钢伸缩缝盖板，泡沫塑料填缝缝，密封胶封闭。拆除的建筑垃圾清运出校外，运距自行考虑。

- 措施项目：

- 1、既有物品保护：宿舍楼内保护对易磕碰、易污染部位进行全覆盖包裹、粘贴、铺垫固定，防止施工过程中划伤、碰撞、污染、破损，含保护材料、安装及后期拆除等全部工作；含宿舍内部床及其他可移动家具的移动及恢复。

2、脚手架：结合现场实际情况综合考虑。

- 3、垂直运输：所有施工材料及垃圾垂直运输。